Departemen Teknik Kimia FTUI

Ujian Tengah Semester Ganjil 2006/2007

Mata kuliah	: Pengantar Teknik Kimia

Hari / tgl	: Selasa, 7 November 2006

Waktu		: 08.00 – 09.00 (60 menit)

Dosen		: Ir. Mahmud Sudibandriyo, Ph.D. & Ir. Abdul Wahid, MT

Sifat		: Closed Book

- Deskripsikan menurut pengertian Anda, apa itu bidang studi Teknik Kimia. Sebutkan bidang pekerjaan apa saja yang bisa dimasuki oleh seorang sarjana Teknik Kimia?

- Apa fungsi/ prinsip kerja dari alat/proses berikut:

  - Distilasi

  - Absorber

  - Heat Exchanger

  - Fluid Catalytic Cracking

  - Alkylation

  - Pompa Sentrifugal

  - Beghouse Filter

- Apa yang anda ketahui tentang:

  - Syarat Pekerjaan professional

  - Honor dan upah

  - Etika profesional

Jawab:

1.	Bidang Studi Teknik Kimia adalah bidang studi yang mengkombinasikan Matematika, fisika dan kimia khususnya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berfokus pada kimia.

Hampir semua lapangan pekerjaan dapat dimasuki oleh seorang sarjana teknik kimia. Mulai dari perusahaan yang mengolah gas dan minyak bumi, industri kimia, bidang farmasi bahkan sampai pada perusahaan asuransi dan perbankan. Dalam Industri gas dan minyak bumi serta petrokimia, sangat jelas peran yang dipegang oleh sarjana teknik kimia, bidang inilah yang merupakan keahliannya.  Dalam bidang farmasi, seorang sarjana TK akan memegang peran dalam pengendalian proses dan control dalam membuat obat-obatan, sedangkan dalam perusahaan asuransi atau perbankan seorang sarjana TK akan menjadi konsultan bagi perusahaan tsb,untuk membantunya menganalisa sebuah pabrik atau perusahaan yang akan mengasuransikan perusahaannya. Seorang sarjana TK akan menilai apakah alat dan proses yang ada di pabrik tsb layak atau tidak untuk diasuransikan.

2.  a. Distilasi: Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu.

Metode ini merupakan termasuk unit operasi kimia jenis perpindahan massa. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan, masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. Model ideal distilasi didasarkan pada Hukum Raoult dan Hukum Dalton.

b. Absorber: suatu kolom atau tabung tempat terjadinya proses pengabsorbsi (penyerapan/penggumpalan) dari zat yang dilewatkan di kolom/tabung tersebut.

Proses ini dilakukan dengan melewatkan zat yang terkontaminasi oleh komponen lain dan zat tersebut dilewatkan ke kolom ini dimana terdapat fase cair dari komponen tersebut.

c. Heat Exchanger: Merupakan alat penukar kalor yang mengemisikan panas untuk digunakan dalam proses pertukaran panas.

d. Fluid Catalytic cracking: merupakan proses pemecahan molekul-molekul hidrokarbon besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dengan adanya pemanasan atau katalis. Proses ini biasanya menghasilkan bensin dan LPG. Pada reaksi ini digunakan katalis SiO2 dan Al2O3. dalam proses fluid catalytic cracking katalis yang digunakan mudah mengendap dan terkotori dengan terbentuknya kokas pada permukaannya. Dengan menggunakan suatu fluidized bed katalis perlahan- lahan dibawa naik dan dikirim ke suatu regenerator yang berfungsi membakar habis kokas sehingga katalis bersih kembali dan dapat digunakan kembali. Proses ini memiliki manfaat tambahan dengan menggunakan sejumlah panas yang besar yang dibebaskan di dalam reaksi regenerasi eksotermik untuk memanaskan reactor cracking. Secara sederhana proses ini dapat digambarkan sbb:

Feed	: Heavy Fuel fraction

Temp	: 600-700 oC

Reaction	: Endothermic

Catalyst	: Silica (SiO2) and alumina (Al2O3)

e. Alkylation: Proses alkilasi merupakan proses penggabungan olefin dari aromat atau hidrokarbon parafin. Proses alkilasi pada dasarnya sama dengan polimerisasi, hanya berbeda pada bagian-bagian dari charging stock need be unsaturated. Sebagai hasilnya adalah produk alkilat yang tidak mengandung olefin dan memiliki bilangan oktan yang tinggi. Metode ini didasarkan pada reaktifitas dari karbon tersier dari isobutan dengan olefin, seperti propilen, butilen dan amilen.

Feed		: Kerosene + Diesel fraction

Temp		: 1-40 oC

Reaction	: Endothermic

Catalyst	: sulfuric acid, H2SO4 or hydrofluoric acid, HF

f. Pompa sentrifugal: Pompa Sentrifugal adalah suatu mesin kinetis yang mengubah energi mekanik ke dalam energi hidrolik melalui aktivitas sentrifugal, yaitu tekanan fluida yang sedang di pompa.

Pompa Sentrifugal merupakan salah satu alat industri yang simpel, tapi sangat diperlukan.

g. Beg House Filter: Bangunan besar, biasanya terbuat dari fiber glass, digunakan untuk menghilangkan partikel-partikel sedang dan besar (diameter lebih besar dari 20 PM). Alat ini bekerja seperti vacuum cleaner, melewati udara dan partikel-partikel kecil ketika menjerat partikel besar.

3. 	a. syarat pekerjaan professional:

- Pekerjaan tersebut adalah untuk melayani orang banyak (umum)

- Bagi yang ingin terlibat dalam profesi dimaksud, harus melalui pelatihan yang cukup lama dan berkelanjutan

- Adanya kode etik dan standar yang ditaati berlakunya di dalam organisasi tersebut

- Menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh organisasi profesi tersebut

- Mempunyai media/publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan anggotanya

- Kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan bagi yang ingin menjadi anggota

- Adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat

b. 	Honor dan Upah

Honor : imbalan (honorarium) yang diterima, hal itu semata hanya sekedar "tanda kehormatan" (honour) demi tegaknya kehormatan profesi,

upah: imbalan untuk seseorang atas apa yang telah ia lakukan.

    - etika professional: segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

Departemen TeknikKimia FTUI

Ujian Akhir Semester Ganjil 2006/2007

Mata kuliah	: Pengantar Teknik Kimia

Hari / tgl	: Selasa, 26 Desember 2006

Waktu		: 08.00 – 09.00 (60 menit)

Dosen		: Ir. Mahmud Sudibandriyo, Ph.D. & Ir. Abdul Wahid, MT

Sifat		: Closed Book

- Apakah itu batu bara?

- Untuk pencairan batu bara, proses apa saja yang bias digunakan?

- Produk apa saja yang bisa dihasilkan dr pengolahan batu bara?

- Bagaimana menambang batu bara?

- Apa perbedaan penambangan room and pilar  dengan long wall ?

- Sebutkan jenis batu bara!

- Bagaimana cadangan batu bara di dunia, kelompok Negara mana saja yang terbesar cadangannya?

- Bagaimana menemukan batu bara?

Jawab:

- Batu bara adalah sisa tumbuhan dari jaman prasejarah yang berubah bentuk yang awalnya berakumulasi dirawa dan lahan gambut.

- Proses konversi pencairan batu bara yang telah berkembang saat ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

Proses pirolisis

Proses pencairan batu bara tidak langsung

Proses pencairan batu bara langsung

- hasil pengolahan batu bara:

  - Light Naptha

  - Hydrotreated Naptha

  - Medium Oil (kerosin)

  - Produk sampingan lain berupa LPG

- Ada dua metode untuk menambang batu bara:

  - tambang permukaan atau ‘terbuka’

  - tambang bawah tanah atau ‘dalam’ yang terdiri dari penambangan  room and 	 pilar  dan  long wall.

Tambang terbuka hanya memiliki nilai ekonomis apabila lapisan batu bara berada dekat dengan permukaan tanah. Metode tambang terbuka memberikan proporsi endapan batu bara yang lebih banyak daripada tambang bawah tanah karena seluruh lapisan batu bara dapat dieksploitasi – 90% atau lebih dari batu bara dapat diambil.

- Perbedaan tambang Room and Pilar & Long Wall:

  - Tambang Room and Pillar

Dalam tambang room-and-pillar, endapan batu bara ditambang dengan memotong jaringan ‘ruang’ ke dalam lapisan batu bara dan membiarkan ‘pilar’ batubara untuk menyangga atap tambang.

- Tambang Longwall

Tambang longwall mencakup penambangan batu bara secara penuh dari suatu   bagian lapisan atau ‘muka’ dengan menggunakan gunting-gunting mekanis.

Keuntungan utama dari tambang room–and-pillar daripada tambang longwall adalah, tambang room and pillar dapat mulai memproduksi batu bara jauh lebih cepat.

- Jenis-jenis batu bara:

  - Batu bara muda

  - Sub-bitumen

  - Bitumen

  - Antrasit

- Telah diperkirakan bahwa ada lebih dari 984 milyar Ton cadangan batubara diseluruh dunia. Hal ini berarti ada cadangan batubara yang Cukup untuk menghidupi kita selama lebih dari190 tahun.

Spesifikasi cadangan:

  - Europa dan Eurasia 36%

  - Asia Pasifik 30%

  - Amerika Utara 26%

  - Afrika 6%

  - Amerika Selatan danTengah 2%

  - Cadangan batubara TimurTengah kurang dari 1% jumlah cadangan seluruhnya

- Melalui kegiatan eksplorasi, dengan cara:

- Pembuatan peta geologi

- Survei geokimia dan geofisika

- Pengeboran eksplorasi